探头

工业高温探头（坚固型）   直径15mm/25mm

行业应用

适用于所有200℃以内的工业过程测量

应用

便携式手持表，数据记录器，变送器，OEM产品

特点

- 测量相对湿度、温度、露点/霜点，可模拟输出其中任意2个参数

- 可作为系统验证的参考

- 2000组温湿度数据存储

- 应用范围：0…100%rh/-100…200℃

- 具有两路可自由对应量程的0…1V模拟信号及UART接口

- 线性电压输出0…1V=0...100%rh/-40…60℃

- 探头附工厂校准证书

| 2米高温电缆探头订货号 | HC2-IC302-A | HC2-IC402-A | HC2-IC502-A | HC2-IC702-A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5米高温电缆探头订货号 | HC2-IC305-A | HC2-IC405-A | HC2-IC505-A | HC2-IC705-A |  |
| 类型 | PPS工业探头 |  |  |  |  |
| 校准点 | 23℃时，10%、35%、80%rh |  |  |  |  |
| 精度 | ±0.8%rh/±0.1℃ 响应时间τ63：无过滤器时小于10s |  |  |  |  |
| 探头长度 | 250mm | 400mm | 550mm | 700mm |  |
| 过滤器 | 需单独订购，参见第10页 |  |  |  |  |
| 重量 (约) | 290g/530g | 320g/560g | 350g/590g |  | 380g/620g |

不锈钢工业高温探头   直径15mm

行业应用

适用于所有200℃以内的工业过程测量

应用

便携式手持表，数据记录器，变送器，OEM产品

特点

- 测量相对湿度、温度、露点、霜点，可模拟输出其中任意2个参数

- 可作为系统验证的参考

- 2000组温湿度数据存储

- 应用范围：0…100%rh/-100…200℃

- 具有两路可自由对应量程的0…1V模拟信号及UART接口

- 线性电压输出0…1V=0...100%rh/-40…60℃

- 探头材质：DIN1.4305或AISI302/AFNOR Z10 CNF18-9

- 探头附工厂校准证书

| 2米高温电缆探头订货号 | HC2-IM102 | HC2-IM302 | HC2-IM402 | HC2-IM502 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5米高温电缆探头订货号 | HC2-IM105 | HC2-IM305 | HC2-IM405 | HC2-IM505 |
| 类型 | 不锈钢工业探头 |  |  |  |
| 校准点 | 23℃时，10%、35%、80%rh |  |  |  |
| 精度 | ±0.8%rh/±0.1℃/响应时间τ63：无过滤器时小于10s |  |  |  |
| 探头长度 | 120mm | 280mm | 430mm | 580mm |
| 过滤器 | 需单独订购，参见第10页 |  |  |  |
| 重量(约) | 260g/500g | 400g/640g | 540g/780g | 680g/920g |