探头

工业高温耐压探头

行业应用

适用于所有200℃以内的工业过程测量

应用

变送器，OEM产品

特点

- 测量相对湿度、温度、露点/霜点，可模拟输出其中任意2个参数

- 螺纹耐压接口，钢外壳

- 可以作为系统验证的参考

- 2000组温湿度数据存储

- 应用范围：0…100%rh/-100…200℃

- 具有两路可自由对应量程的0…1V模拟信号及UART接口

- 线性电压输出0…1V=0...100%rh/-40…60℃

- 探头材质：DIN1.4305或AISI302/AFNOR Z10 CNF18-9

- 附工厂校准证书

| 2米高温电缆探头订货号 | HC2-IE1M02 | HC2-IE3M02 |
| --- | --- | --- |
| 5米高温电缆探头订货号 | HC2-IE1M05 | HC2-IE3M05 |
| 耐压 | 0-400 bar (0-40Mpa) |  |
| 类型 | 1/2”G | 1/2”NPT |
| 校准 | 23℃时，10%、35%、80%rh |  |
| 精度 | ±0.8%rh/±0.1℃/响应时间τ63：无过滤器时小于10s |  |
| 过滤器 | 需单独订购，参见第10页 |  |
| 重量 （约） | 290g/530g |  |